九年级物理上册

【电学】基础知识点归纳

01、【电路】

一、简单电路的组成

简单电路：由电源、开关、用电器、导线组成。

二、电路种类

1、通路：线路接通时，有电流从电源正极流出，经过用电器流回到电源负极．

2、开路：线路断开时，电路中没有（有或没有）电流．

3、短路：当电源直接用导线相连时发生短路，此时用电器中没有电流；但有很大的电流通过电源，使电源及导线发热过多而被烧坏，因此电源是不允许被短路的．

三、电路的连接

1、串联电路；2．并联电路；

四、导体和绝缘体

1、导体：容易导电的物体叫导体．如金属（金、银、铜铁、铝等）、人体、大地、碳、酸碱盐的水溶液等．

2、绝缘体：难于导电的物体叫绝缘体．如橡胶、塑料、玻璃、陶瓷、油、纯水等．

3、导体和绝缘体之间没有绝对的界限：在一定条件下，绝缘体有可能变为导体．

五、家庭电路

1、家庭电路：进户线有有两条，一条叫零线，叫火线，能使试电笔的氖管发光。电灯和开关是串联连接的，插座和电灯并联连接．

2、白炽灯：利用电流的热效应，将电能转化为内能和光能，因此灯丝要用熔点高的钨制成。

3、电路中的总电流是随用电器功率的增大而增大的．造成家庭电路中电流超过安全电流的常见原因是短路和用电器功率过大．

六、安全用电

1、触电：触电一般是指一定强度的电流通过人体所引起的伤害事故．事实表明，不高于36伏的电压才是安全电压。触电类型分为单线触电和双线触电。

2、安全用电的原则：对安全用电必须做到“四不”，即不接触高于36伏的带电体；不靠近高压带电体；不弄湿用电器；不损坏绝缘皮。发生触电时应该立即切断电源。

3、保险丝的作用：是在电路中的电流增大到危险程度以前自动切断电路．

4、三线插头：标有L字样的接火线；标有N字样的接零线；标有E字样的接地线；

02、【欧姆定律】

一、电流I

1、电流的方向电流从电源的正极经过用电器、导线等流向电源的负极．

2、获得持续电流的条件：电路中必须有电源，电路必须是闭合回路．

3、电流[强度]：表示电流的强弱。用符号I表示。

4、电流的单位：国际单位制中电流的主单位是安培，国际符号是A.  1 A=103mA=106μA

5、电流表：实验中，用电流表测量电流的大小．它必须串联在被测的电路中，并使电流从正接线柱流入，从负接线柱流出；通过它的电流绝不允许超过它的量程；使用时，绝对禁止不经过用电器将它的两个接线柱直接连到电源的两极上．

6．电流的特点：

串联电路中电流处处相等，数学表达式I=I1=I2．

并联电流中的总电流等于各支路电流之和，数学表达式I=I1+I2

二、电压U

1、单位：国际单位制中电压的主单位是伏特，国际符号是V．1kV=103V=106mV．

一节干电池的电压是1.5V；一节铅蓄电池的电压是2V；照明电路(或称家庭电路)电压是220V；对人体安全的电压是36V．

2、电压表：实验中用电压表测量电压．测量时，必须把它并联在被测电路的两端；正接线柱应接在靠近电源正极的那端；使用时，所测电压不得超过它的量程．

3、电压的特点：串联电路两端的总电压等于各部分电路电压之和．

数学表达式：U=U1+U2

并联电路各支路两端的电压等于电源电压，数学表达式：U=U1=U2．

三、电阻R

1、电阻的概念：物理学中把导体对对电流的阻碍作用叫电阻．

2、电阻的单位：国际单位制中，电阻的主单位是欧姆，国际符号是Ω．

单位换算：1MΩ=103KΩ=106Ω．

3、电阻的特性：导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小决定于导体的长度、横截面积和材料，还有导体的温度有关．

4、电阻的电路图符号为 。

5、变阻器：滑动变阻器是通过改变电路中电阻丝的长度来改变电阻的器件，从而改变电路中电流，电视机上的调音量、亮度的电位器，实际上就是一个变阻器。滑动变阻器的连接方法是采用“一上一下”的接法连入电路才有控制作用．闭合开关前，应将滑动片移到变阻器最大阻值处．

四、【欧姆定律】

1、内容：导体中的电流，跟这段导体两端的电压成正比，跟这段导体的电阻成反比．

2、公式：欧姆定律的公式是．公式可变形为U=IR和。

五、用电流表和电压表测电阻（伏安法）

1、原理：伏安法测电阻的原理是欧姆定律，只要测出元件两端电压和通过的电流，即可由欧姆定律计算出该元件的阻值。

2、器材：伏安法测电阻要用电源、开关、电线、待测电阻、电流表和电压表、滑动变阻器；

3、电路图：连接电路时，开关处于断开状态，开关闭合前，滑动变阻器的滑片应在最大阻值处．

03、【电功率】

一、电能（电功）W

1、在电流做功的过程中，电能转化为其他形式的能．

2、单位：国际单位制中电功的单位是J．

3、测量：家庭电路中电流所做的功是用电能表来测量，（W=pt=UIt）1度=1kwh=3.6×106J

二、电功率（P）

1、它是表示电流做功快慢的物理量．

2、公式：=IU．电功率的主单位是W，1kw=103w

3、灯泡的亮暗是由灯泡的实际功率决定。

4、电功率的测定：在测量小灯泡的额定功率时，必须调节滑动变阻器，使电压表的读数等于额定电压，这时小灯泡正常发光，测出电流表和电压表示数，计算出它的额定功率。

三、电和热

1、电流与电阻的关系：在电流相同的条件下，电能转化成热时的功率跟导体的电阻成正比。

2、公式：P=I2R．

3、应用：电热器是利用电流的热效应的现象制成的加热设备．电热器的应用举例：电烙铁、电热壶、电熨斗、电饭煲等．当然许多电器还要注意散热。

04、【电与磁】

一、电生磁

1、磁极间相互作用：同名磁极互相排斥，异名磁极互相吸引。

2．电流周围存在磁场：丹麦物理学家奥斯特发现电流周围存磁场。

3、通电螺线管的磁场：通电螺线管周围存在磁场，它的磁感应线分布与条形磁铁的十分相似，它的N、S极和电流方向可用右手螺旋定则（安培定则）来确定。

4、电磁铁的原理：通电螺线管具有磁性，通电螺线管的圈数越多，通过的电流越大，它的磁性越强，在通电螺线管中插入铁芯，会大大增强它的磁性．

电磁铁的优点：电磁铁磁性的有无由电流通断来控制；它的磁性强弱由电流大小来控制；它的磁场的方向由电流方向来控制．

二、磁场对电流的作用（电动机）

1、性质：通电导体在磁场里要受到力的作用，其方向与电流方向和磁场方向都有关系．

2、应用：电动机（电能转化为机械能）

电动机是利用通电导线在磁场中受到力的作用的原理制成的．

直流电动机工作时，必须使线圈一转到平衡位置就能自动地改变电流方向，能完成这一任务的装置叫换向器。改变电流方向或改变磁场方向，都能使电动机的转动方向发生改变．

三、电磁感应（磁生电）（发电机）

1、电磁感应现象是英国物理学家法拉第在1831年发现的．

2、应用：发电机利用电磁感应的原理发电的．发电机把机械能转化为电能.

05、【信息的传递】

一、电话

原理：话筒，把声信号变成电信号；听筒，把电信号还原为声信号。

二、电磁波

1、电磁波的传播不需介质，可在真空中传播。

2．波长与频率的关系：C=λf(C：波速；λ：波长；f：频率。波长与频率成反比)

真空中波速等于光速C=3×108m/s。

3、应用：除用于通信（手机、电报、对讲机）外，微波炉就是利用电磁波来加热食物的。

三、通信

用3颗同步卫星就可以实现全球通信。光纤通信使用激光在光纤中传播。