九年级物理上册

电路故障分析常考易错题型

- 电路故障类型

- 短路：电路被短路部分有电流通过（电流表有示数），被短路两点之间没有电压（电压表无示数）。

- 断路：电路断路部分没有电流通过（电流表无示数），断路两点之间有电压。

- 测量【小灯泡电阻实验】中常见的故障

| - 故 障 | - 现 象 |
| --- | --- |
| - 小灯泡短路 | - 电流表有示数，电压表无示数，小灯泡不发光 |
| - 小灯泡断路 | - 电流表无示数，电压表示数接近电源电压，小灯泡不发光 |
| - 电流表与电压表 - 互换位置 | - 电流表无示数，电压表示数接近电源电压，小灯泡不发光 |
| - 滑动变阻器 - 断路 | - 电压表和电流表都没有示数，小灯泡不亮 |
| - 滑动变阻器 - 短路 | - 闭合开关，过了一段时间，灯泡突然变亮，电流表、电压表示数均增大 |
| - 滑动变阻器 - “上上连接” | - 无论怎样移动滑片，电流表和电压表的示数不变，灯泡发光过亮 |
| - 滑动变阻器 - “下下连接” | - 无论怎样移动滑片，电流表和电压表的示数不变，灯泡发光较暗 |

- 常见电路故障总结

- 1、根据现象判断电路故障

- 现象1：用电器不工作

- （1）串联电路：如果其他用电器均不能工作，说明某处发生断路；如果其他用电器仍在工作，说明该用电器被短路了。

（2）并联电路：如果所有用电器均不工作，则干路发生断路；如果其他用电器仍工作，则该用电器所在支路发生断路。

- 现象2：电流表示数正常，电压表无示数

- （1）分析：“电流表示数正常”表明电流表所在的电路为通路，“电压表无示数”表明无电流通过电压表。

- （2）故障原因：①电压表损坏；②电压表接触不良；③与电压表并联的用电器短路。

- 现象3：电流表无示数，电压表有示数

- （1）分析：“电流表无示数”说明电流很小或几乎无电流通过电流表，“电压表有示数”表明电路中有电流通过。

- （2）故障原因：①电流表短路；②和电压表并联的用电器断路。

- 现象4：电流表、电压表均无示数

- （1）分析：“电流表、电压表均无示数”表明无电流通过两表。

- （2）故障原因：①两表同时短路；②干路断路导致无电流。

- 2、利用电流表或导线、电压表查找电路故障

- （1）用导线或电流表查找：

- 将导线或电流表依次并联在用电器两端，若电路中的其他用电器工作，则与导线或电流表并联的用电器发生了断路（不能将导线和电流表并联在电源两端，这样会造成电源短路）。

（2）用电压表查找：

将电压表依次并联在用电器两端，若电压表有示数，则与电压表并联处发生了断路，与电压表串联的电路是通路；若电压表无示数，则与电压表并联处发生了短路，或与电压表串联的电路存在断路。