八下物理 | 计算题分类训练

【运动与力】期末专练

【一】质量为6t的四轮汽车在平直的公路上以10m/s的速度匀速行驶，在行驶过程中受到的阻力等于车重的0.08倍，每个轮胎与地面的接触面积为0.05m2，g取10N/kg，求：
（1）汽车所受重力的大小；
解：G=mg=6×103kg×10N/kg=6×104N

答：汽车所受重力的大小为6×104N；
（2）汽车在匀速行驶的过程中牵引力的大小。

解：由题意知，汽车行驶时受到的阻力：
f=0.08G=0.08×6×104N=4.8×103N，
因为汽车在平直的公路上匀速运动，做匀速直线运动，
所以汽车受到的牵引力和阻力是一对平衡力，大小是相等，则牵引力的大小：F=f=4.8×103N

答：汽车在匀速行驶的过程中牵引力的大小为4.8×103N。

【二】质量为1.5t的汽车，在水平公路上匀速行驶时受到的摩擦阻力是车重的0.02倍，（取g=10N/kg）求：
（1）汽车受到的支持力大小为多少？
解：车的质量m=1.5t=1.5×103kg，
车的重力：G=mg=1.5×103kg×10N/kg=1.5×104N；
车在水平公路上，公路对车的支持力和车受到的重力是一对平衡力，则；F支=G=1.5×104N

答：汽车受到的支持力大小为1.5×104N；

（2）汽车受到的摩擦力为多少？
解：f=0.02G=0.02×1.5×104N=3×102N

答：汽车受到的摩擦力为3×102N；
（3）汽车匀速行驶时，发动机对卡车的牵引力是多大？

解：因为车在水平公路上匀速行驶，所以车受到的牵引力和摩擦阻力是一对平衡力，则有：F牵=f=3×102N

答：汽车匀速行驶时，发动机对卡车的牵引力为3×102N。

【三】已知小汽车的总质量为1500kg，汽车以30m/s的速度做水平匀速直线运动，汽车在行驶过程中受到的阻力为车重的0.16倍。（g取10N/kg）
（1）求该汽车受到的重力；
解：G=mg=1500kg×10N/kg=1.5×104N

答：该汽车受到的重力为1.5×104N；
（2）求该汽车受到的阻力是多大？牵引力是多大？

解：由题知汽车在行驶过程中受到的阻力：f=0.16G=0.16×1.5×104N=2.4×103N；
小车做匀速直线运动，处于平衡状态，由平衡条件得，在此过程中汽车的牵引力：F=f=2.4×103N

答：该汽车受到的阻力为2.4×103N；牵引力为2.4×103N。

- 【四】如图所示的智能送药机器人，在疫情期间发挥了极大的作用，其质量为50kg。（g取10N/kg）求：

- （1）机器人受到的重力是多少？
解：G=mg=50kg×10N/kg=500N

- 答：机器人受到的重力是500N；
（2）机器人向右匀速直线行驶时，机器人受到的摩擦力是总重力的0.1倍，则受到的摩擦力是多少？

解：f=0.1G=0.1×500N=50N

答：机器人受到的摩擦力是50N。

【五】一个质量为50kg的同学骑自行车上学，自行车质量是20kg，在水平路面上以4m/s速度匀速行驶。（g=10N/kg）求：
（1）这位同学受到的重力；
解：G人=m人g=50kg×10N/kg=500N

答：这位同学受到的重力为500N；

（2）该同学骑车沿直线匀速行驶5min通过的路程；
解：s=vt=4m/s×5×60s=1200m

答：该同学骑车沿直线匀速行驶5min通过的路程为1200m；
（3）该同学骑车匀速行程中所受的摩擦力是总重的0.05倍，求该同学骑车过程中所受的摩擦力。

解：自行车的重力：G车=m车g=20kg×10N/kg=200N，
自行车和人的总重力：

G总=G人+G车=500N+200N=700N，
由题可知，该同学骑车过程中所受的摩擦力为：
f=0.05G总=0.05×700N=35N

答：该同学骑车过程中所受的摩擦力为35N。

- 【六】一座公路桥头旁立有一块如图所示的标志牌 （t表示吨），用来表示对过桥车辆的限制，现有一辆总重为5×104N的卡车，在水平公路上匀速行驶时，已知地面对它的摩擦阻力是它本身重力的0.2倍。求：

- （1）此时汽车发动机的牵引力多大？
解：F=f=0.2G=0.2×5×104N=104N

- 答：这辆车的牵引力为104N；
（2）若车以80km/h的速度匀速直线运动时，受到的空气阻力是200N，则此时汽车发动机的牵引力多大？
解：汽车在水平公路上匀速直线运动，受到的牵引力F和阻力f是一对平衡力，

- 即F牵=f+200N=104N+200N=10200N

- 答：汽车发动机的牵引力10200N；

- （3）通过计算回答这辆卡车能不能通过此桥？

解：由G=mg得大卡车的质量：
m车=G车/g=5×104N/10N/kg=5000kg=5t＞4t，

故这辆卡车不能从该桥上通过

八下物理 | 计算题分类训练

【运动与力】期末专练

【一】质量为6t的四轮汽车在平直的公路上以10m/s的速度匀速行驶，在行驶过程中受到的阻力等于车重的0.08倍，每个轮胎与地面的接触面积为0.05m2，g取10N/kg，求：
（1）汽车所受重力的大小；
解：G=mg=6×103kg×10N/kg=6×104N

答：汽车所受重力的大小为6×104N；
（2）汽车在匀速行驶的过程中牵引力的大小。

解：由题意知，汽车行驶时受到的阻力：
f=0.08G=0.08×6×104N=4.8×103N，
因为汽车在平直的公路上匀速运动，做匀速直线运动，
所以汽车受到的牵引力和阻力是一对平衡力，大小是相等，则牵引力的大小：F=f=4.8×103N

答：汽车在匀速行驶的过程中牵引力的大小为4.8×103N。

【二】质量为1.5t的汽车，在水平公路上匀速行驶时受到的摩擦阻力是车重的0.02倍，（取g=10N/kg）求：
（1）汽车受到的支持力大小为多少？
解：车的质量m=1.5t=1.5×103kg，
车的重力：G=mg=1.5×103kg×10N/kg=1.5×104N；
车在水平公路上，公路对车的支持力和车受到的重力是一对平衡力，则；F支=G=1.5×104N

答：汽车受到的支持力大小为1.5×104N；

（2）汽车受到的摩擦力为多少？
解：f=0.02G=0.02×1.5×104N=3×102N

答：汽车受到的摩擦力为3×102N；
（3）汽车匀速行驶时，发动机对卡车的牵引力是多大？

解：因为车在水平公路上匀速行驶，所以车受到的牵引力和摩擦阻力是一对平衡力，则有：F牵=f=3×102N

答：汽车匀速行驶时，发动机对卡车的牵引力为3×102N。

【三】已知小汽车的总质量为1500kg，汽车以30m/s的速度做水平匀速直线运动，汽车在行驶过程中受到的阻力为车重的0.16倍。（g取10N/kg）
（1）求该汽车受到的重力；
解：G=mg=1500kg×10N/kg=1.5×104N

答：该汽车受到的重力为1.5×104N；
（2）求该汽车受到的阻力是多大？牵引力是多大？

解：由题知汽车在行驶过程中受到的阻力：f=0.16G=0.16×1.5×104N=2.4×103N；
小车做匀速直线运动，处于平衡状态，由平衡条件得，在此过程中汽车的牵引力：F=f=2.4×103N

答：该汽车受到的阻力为2.4×103N；牵引力为2.4×103N。

- 【四】如图所示的智能送药机器人，在疫情期间发挥了极大的作用，其质量为50kg。（g取10N/kg）求：

- （1）机器人受到的重力是多少？
解：G=mg=50kg×10N/kg=500N

- 答：机器人受到的重力是500N；
（2）机器人向右匀速直线行驶时，机器人受到的摩擦力是总重力的0.1倍，则受到的摩擦力是多少？

解：f=0.1G=0.1×500N=50N

答：机器人受到的摩擦力是50N。

【五】一个质量为50kg的同学骑自行车上学，自行车质量是20kg，在水平路面上以4m/s速度匀速行驶。（g=10N/kg）求：
（1）这位同学受到的重力；
解：G人=m人g=50kg×10N/kg=500N

答：这位同学受到的重力为500N；

（2）该同学骑车沿直线匀速行驶5min通过的路程；
解：s=vt=4m/s×5×60s=1200m

答：该同学骑车沿直线匀速行驶5min通过的路程为1200m；
（3）该同学骑车匀速行程中所受的摩擦力是总重的0.05倍，求该同学骑车过程中所受的摩擦力。

解：自行车的重力：G车=m车g=20kg×10N/kg=200N，
自行车和人的总重力：

G总=G人+G车=500N+200N=700N，
由题可知，该同学骑车过程中所受的摩擦力为：
f=0.05G总=0.05×700N=35N

答：该同学骑车过程中所受的摩擦力为35N。

- 【六】一座公路桥头旁立有一块如图所示的标志牌 （t表示吨），用来表示对过桥车辆的限制，现有一辆总重为5×104N的卡车，在水平公路上匀速行驶时，已知地面对它的摩擦阻力是它本身重力的0.2倍。求：

- （1）此时汽车发动机的牵引力多大？
解：F=f=0.2G=0.2×5×104N=104N

- 答：这辆车的牵引力为104N；
（2）若车以80km/h的速度匀速直线运动时，受到的空气阻力是200N，则此时汽车发动机的牵引力多大？
解：汽车在水平公路上匀速直线运动，受到的牵引力F和阻力f是一对平衡力，

- 即F牵=f+200N=104N+200N=10200N

- 答：汽车发动机的牵引力10200N；

- （3）通过计算回答这辆卡车能不能通过此桥？

解：由G=mg得大卡车的质量：
m车=G车/g=5×104N/10N/kg=5000kg=5t＞4t，

故这辆卡车不能从该桥上通过.