九上物理 | 暑假预习必记

电学知识点及公式总结

- 一、电流、电压、电阻、电功、电功率在串联、并联电路的中的规律：

- 电流：

- ◆串联电路中电流处处相等。I=I1=I2

- ◆并联电路中总电流等于各支路电流之和。I=I1+I2

- 并联电路分流，该支路电流的分配与各支路电阻成反比。

- 即：I1R1＝I2R2

- 电压：

- ◆串联电路中总电压（电源电压）等于各部分电路两端电压之和。U=U1+U2

- 串联电路分压，各用电器分得的电压与自身电阻成正比。

- ◆并联电路中各支路电压和电源电压相等。U=U1=U2

- 电阻：

- ◆串联电路中总电阻等于各串联电阻之和。总电阻要比任何一个串联分电阻阻值都要大。（总电阻越串越大）R=R1+R2

◆并联电路中总电阻的倒数等于各并联分电阻的倒数和。总电阻要比任何一个并联分电阻阻值都要小。（总电阻越并越小）R=R1R2/R1+R2（上乘下加）或：总电阻的倒数等于各支路的电阻倒数之和。

◆因此几个电阻连接起来使用，要使总电阻变小就并联；要使总电阻变大就串联。

- ◆如果n 个阻值都为 R0 的电阻串联则总电阻R=nR0

- ◆如果n个阻值都为 R0 的电阻并联则总电阻R=R0/n

- 电功：

- ◆串联电路：总电功等于各个用电器的电功之和。

- 即：W总＝W1＋W2＋…Wn

- 电流通过各个用电器所做的电功跟各用电器的电阻成正比，

- ◆并联电路：总电功等于各个用电器的电功之和。即：W总＝W1＋W2＋…Wn

- 电流通过各支路在相同时间内所做的电功跟该支路的电阻成反比。

- 电功率：

- ◆串联电路：总电功率等于各个用电器实际电功率之和。即：P总＝P1＋P2＋…Pn

- 各个用电器的实际电功率与各用电器的电阻成正比。

- ◆并联电路：总电功率等于各个用电器的电功率之和。即：P总＝P1＋P2＋…Pn各支路用电器的实际电功率与各个支路的电阻成反比。

- 二、公式：

- ◆电流（A）： I=U/R（电流随着电压，电阻变）

- ◆电压（V）：U=IR（电压不随电流变。电压是产生电流的原因）

◆电阻（Ω）：R=U/I（对于此公式不能说电阻与电压成正比，与电流成反比。电阻与电流、电压没有关系。只与本身材料，横截面积，长度，温度有关）

- ◆电能（J）：W=UIt , W=Pt（此二式是普适公式）

- W=I2Rt,  W=U2t/R （适用于纯电阻电路中）

- KW.h也是电能的单位俗称度。1KW.h=3.6×106J

- ◆电热（J）：Q=I2Rt（普适公式）在纯电阻电路中（消耗电能全部用来产生热量的电路），Q=W。所以在纯电阻电路中算电热可通过算电能来实现。

- 注意：接有电动机的电路不是纯电阻电路，在这样的电路中计算只能用普适公式。

- ◆电功率（W）：P=UI，P=W/t（此二式是普适公式）

- P=I2R，P=U2/R（适用于纯电阻电路中）

- 注意：非纯电阻只能用：W=UIt，W=Pt，Q=I2Rt，P=UI，P=W/t 欧姆定律不成立。

- 三、根据灯泡额定电压（U额）和额定功率（P额）能进行的计算：

- 正常工作时的电流：I额=P额/U额

- 灯的电阻：R=U额2/P额

- 如果已知灯两端的实际电压是U实，

- 则灯的实际功率是：P实=U实2/R，

- 如果U实/U额=a/b 那么P实=（a/b）2P额

- 串联电路的电阻有分压的作用且分压的大小与电阻的阻值成正比。U1/U2=R1/R2

- 电能，电功率，电热在串联电路中的分配也是一样的。

并联电路的电阻有分流的作用且分流的大小与电阻的阻值成反比。I1/I2=R2/R1

- 电能，电功率，电热在并联电路中的分配也是一样的。

- 四、生活中的用电：

- 家庭电路的连接：入户线首先要接的是电能表，然后是总开关再是保险，这三者顺序不能错。

- 控制电灯的开关应和电灯串联，且开关要接在火线上，接螺旋套灯座时，应将螺旋套接在零线上

- 三孔插座要按“左零右火上接地”的接法去接。

- 家庭电路中的用电器间，插座间，用电器和插座间都是并联的。

- 保险丝要接在火线上。不可用过粗的保险丝，也不可用铁丝铜丝代替保险丝。

- 保险丝的特点是：电阻大，熔点低。家庭有金属外壳的用电器，其金属外壳一定要接地，这样当三脚插头插在三孔插座里时，把用电部分接入电路的同时，也把金属外壳与大地相连，防触电。

- 区别零火线要用试电笔。使用时，手要接触笔尾金属体，但切不可接触笔前端金属体。火线可使试电笔的氖管发光，这时有电流流过人体，但电流太小对人体无害。

- 五、安全用电知识：

- 人体的安全电压是不高于36V。照明电路的电压是220V，动力电压是380V 。

只有人体直接或间接接触了火线且有电流流过人体，人才会触电。安全用电的原则是：不接触低压带电体，不靠近高压带电体。

- 触电急救：首先切断电源或用一根绝缘棒将电线挑开，使触电者尽快脱离电源。发生电火灾时，务必在切断电源后，才能泼水抢救。

- 如果家庭电路出现了烧保险的现象，就表明了家庭电路的总电流过大了。其原因有二：一是短路；二是家庭电路的总功率过大了。

- 六、电能知识要点：

- 消耗电能的多少可以用电能表来测量。它是以KW.h为单位的。表盘上：

- “220V”表示该电能表应该在220V的电路中使用。

- “10（20）A”表示这个电能表的标定电流是10A，额定最大电流是20A。

- “50 Hz”是说这个电能表应该在50赫的交流电路中使用。

- 3000r/KW.h是指接在电能表上的用电器，每消耗1KW.h的电能，电能表的转盘就转3000r。

- 读电能表的示数时，我们要注意最后一个数字，它是小数点后的数字。一段时间消耗的电能等于这段时间结束时读数-这段时间开始时读数。

- 根据“3000r/KW.h”字样能进行的计算：

如果告诉我们转数为n那我们可以计算消耗的电能：W=1 KW.h/3000r（1转消耗的电能）乘以n

- 如果再告诉我们时间为t我们可以计算这段时间的电功率：P=W/t（要注意单位是否配套：此时W取KW.h为单位；t取h为单位计算较方便）

- 七、电功率知识要点：

- 电功率是描述电流做功快慢的物理量。

- 额定电压：用电器正常工作时的电压。

- 额定功率：用电器额定电压下的电功率。

- 用电器的电功率与用电器两端的电压是有关系的。不同的实际电压对应着不同的实际功率。但用电器的额定电压，额定功率是唯一的，不变的。

- 如果告诉你此时用电器正在正常工作，那我们可以知道：此时用电器的实际电压就等于其额定电压，其实际功率就等于其额定功率。

- 灯泡的亮度取决于灯泡的实际电功率。实际电功率越大，灯泡就越亮。

- 生活中的用电器，电功率达到1000W的有：电炉，电热水器，微波炉，空调。

- 在做测小灯泡电功率的实验时，在测额定功率时，一定要让电压表测小灯的电压且示数为小灯泡的额定电压，让电流表测小灯泡的电流且示数为其额定电流 ，这样用公式P=UI计算出的才是小灯泡的额定电功率。

实验时，如果出现灯不亮，电流表没示数，电压表有示数且较大的现象，则电路故障一定是和电压表并联的小灯断路了。

测小灯泡电功率的实验，可以得到的结论是：灯泡的实际功率与灯泡两端的实际电压有关。

不同的实际电压对应着不同的实际电功率。因此在此实验中，电功率不能求平均值。

在测小灯泡电阻的实验中，由于电阻与电压，电流无关，是个定值，所以灯的电阻最后可通过求平均值来确定。在此实验中每次算的电阻值可能会不一样，导致电阻改变的是灯丝的温度，不是电流，电压。而此实验可得到的结论也就是：电阻与温度有关。

- 8、电压表，电流表，滑动变阻器使用注意事项：

电压表：测谁的电压就和谁并联；电流要正接线进，负接线出；

电流表：测谁的电流就和谁串联；电流要正接线进，负接线出；

- 电流表，电压表的读数：

1、看所选的量程；2、依所选量程确定分度值 ；3、数小格。

滑动变阻器：要一上一下接线；

调谁的电流就和谁串联；

闭合开关前要把滑片滑至阻值最大处；

滑动变阻器的作用：调流、调压; 保护电路。

注意：它不能改变定值电阻的阻值。

- 滑动变阻器的原理：移动滑片，通过改变接入电路电阻丝的长度，来改变接入电路的电阻大小，进而改变电路中电流的大小。