九上物理必会题型

热机四冲程——比例计算问题

- 热机四冲程的计算问题中有一个难点就是本节涉及到的“工作循环数”、“完成冲程个数”、“对外做功的次数”、“曲轴转动的圈数”“飞轮转动的转数”、等等的数量关系。

- 【总结】以汽油机的一个工作循环为例：

- 结合汽油机的四冲程，完成一个工作循环，经历的四个冲程，向外做功一次，飞轮（曲轴）转了2转，活塞往复运送两次。可以利用“1:4:1:2:2”的比例关系进行判断。

- 注意：常出的不理关系问题是：“冲程数”：“向外做功次数”：飞轮（曲轴）转数=4:1:2

- 【题文1】一台单缸四冲程柴油机的飞轮转速是2400r/min，柴油机每秒内完成 20 个工作循环，做功 20 次，活塞往复运动 40 次．

- 【解析】根据飞轮转速求出每秒内飞轮转动圈数，内燃机一个工作循环活塞往复2次，曲轴转动2周，做功1次．已知飞轮转速为2400r/min=40r/s，因为一个工作循环活塞往复2次，曲轴转动2周，做功1次，所以该柴油机1s内完成20个工作循环，对外做功20次，活塞往复运动40次．

- 【题文2】一台单缸四冲程柴油机，它的转速为800转/分，做功冲程时推动活塞一次做功1500J，那么，每分钟完成 400 次工作循环，功率为 10 kW．

- 【解析】飞轮转速为800r/min，因一个工作循环活塞往复2次，曲轴转动2周，做功1次，所以，该柴油机1min飞轮转动800圈，对外做功400次；该柴油机1min内做的总功W=400×1500J=6×105J，柴油机的功率P=W /t =6×105J/ 60s =1×104W=10kW．

- 【题文3】一台单缸四冲程柴油机，每分钟转1800r，每一个工作循环燃气做的功为500J，柴油的热值为4.3×107J/kg．问：

- （1）此柴油机在1h内做了多少功？

- 【解析】由于每四冲程为一个工作循环，每一个工作循环为两转，

- 所以，该柴油机每分钟有1800/2=900个工作循环，

- 此柴油机在1h内做功：W=500J×900×60×60s=2.7×107J；

- （2）如果此柴油机的效率为30%，做这些功需要完全燃烧多少柴油？

- 【解析】由η=W有 /W总 可得，

- W总=W有 /30% =2.7×107J /30% =9×107J，

- 此时W总=Q，由Q=mq可得，

- m=W总 /q =9×107J/ 4.3×107J/kg ≈2.1kg．

- 【题文4】近年来，汽车逐步走进了普通百姓的家庭．

- （1）现在汽车的发动机大多是用汽油作燃料的汽油机，如图所示汽油机正处在 压缩 冲程．

- 【解析】由图可知，两个气门都关闭，活塞向上运动，所以是压缩冲程。

- （2）由于过度开发和使用加剧了不可再生能源的消耗，现在很多地方在使用乙醇汽油．乙醇汽油是-种由乙醇和普通汽油按-定比例混配形成的替代能源，其中普通汽油体积占90%，乙醇（即酒精）体积占10%．请写出使用乙醇汽油的好处之一是 节约石油资源，环保。

- 【解析】使用乙醇汽油的好处：乙醇汽油污染小，并且乙醇汽油是可再生能源，可以节约不可再生能源。

- （3）某型号汽车使用上述乙醇汽油，在水平路面上匀速行驶，受到的阻力是900N，行驶的路程为100km，已知该汽车此时的效率为25%，求这段时间内消耗的乙醇汽油的质量为多少千克？（乙醇汽油热值为4.6×107J/kg，发动机牵引力所做的功为有用功）（保留小数点后一位数字）

- 【解析】因为在水平路面上匀速行驶，

- 所以F=f=900N

- 汽车做的有用功为：

- W有用=Fs=900N×100×103m=9×107J，

- 因为η=W有用 /Q

- 所以Q=W有用 /η =9×107J /25% =3.6×108J，

- 又因为Q=qm，

- 所以乙醇汽油的质量为：

- m=Q /q =3.6×108J /4.6×107J/kg ≈7.8kg．

- （4）四冲程内燃机，在 做功 冲程将内能转化为机械能．一台单缸四冲程汽油机，飞轮转速是1200r/min，该汽油机每秒钟内完成 40 个冲程，对外做功 10 次．

- 【解析】内燃机的四个冲程中有两个冲程发生能量转化，一是压缩冲程中机械能转化为内能，压缩冲程是依靠飞轮的惯性完成的；二是做功冲程中内能转化为机械能．已知冲程汽油机的飞轮转速是1200r/min，即每秒钟转20圈，完成40个冲程，10个工作循环，做功10次．

- （5）热机（如汽车、拖拉机的发动机等）是将燃料的内能转化为机械能的装置．热机的发展和应用推动了社会的快速发展、热机在能的转化过程中不可避免地要损失一部分能量，请列举出2个热机在工作过程中存在的能量损失．

- 热机排出的尾气仍有较高的温度，因此要损失一部分内能；燃烧不充分有部分能量没有充分释放或转化；或克服摩擦要对外做功损失部分能量等；热机本身要散热（任选两个即可）．

- 【题文5】一台单缸四冲程柴油机活塞的横截面积为600cm2，活塞的行程是10cm，做功冲程的平均压强是3.5×105Pa．求：

- （1）做功冲程中气体做的功．

- 【解析燃气对活塞的平均压力：

- F=pS=3.5×105Pa×600×10-4m2=21000N；

- 一个做功冲程中燃气对活塞做的功：

- W1=Fs=21000N×10×10-2m=2100J.

- （2）若柴油机飞轮的转速是　1200r/min，则柴油机满负荷工作时的功率多大？（不计摩擦损失）

- 【解析】飞轮转速：1200r/min=20r/s，

- 因为一个工作循环飞轮转2圈，完成4个冲程，做功一次，

- 所以每秒共有10个工作循环，对外做功10次；

- 该柴油机每秒做的功：

- W=10×2100J=21000J，

- 柴油机的功率为：

- P=W /t =21000J /1s =21000W.

- （3）如果汽油机满负荷工作时每分钟消耗100g汽油，这种汽油机把内能转化为机械能的效率是多少？（柴油热值为　3.3×107J/kg）

- 【解析】柴油机满负荷工作时1min做的功：

- W′=Pt=21000W×1×60s=1.26×106J；

- 每分钟柴油完全燃烧产生的热量：

- Q=mq=3.3×107J/kg×100×10-3kg=3.3×106J；

柴油机的效率：

η=W′/ Q =1.26×106J /3.3×106J =38%.

九上物理必会题型

热机四冲程——比例计算问题

- 热机四冲程的计算问题中有一个难点就是本节涉及到的“工作循环数”、“完成冲程个数”、“对外做功的次数”、“曲轴转动的圈数”“飞轮转动的转数”、等等的数量关系。

- 【总结】以汽油机的一个工作循环为例：

- 结合汽油机的四冲程，完成一个工作循环，经历的四个冲程，向外做功一次，飞轮（曲轴）转了2转，活塞往复运送两次。可以利用“1:4:1:2:2”的比例关系进行判断。

- 注意：常出的不理关系问题是：“冲程数”：“向外做功次数”：飞轮（曲轴）转数=4:1:2

- 【题文1】一台单缸四冲程柴油机的飞轮转速是2400r/min，柴油机每秒内完成 20 个工作循环，做功 20 次，活塞往复运动 40 次．

- 【解析】根据飞轮转速求出每秒内飞轮转动圈数，内燃机一个工作循环活塞往复2次，曲轴转动2周，做功1次．已知飞轮转速为2400r/min=40r/s，因为一个工作循环活塞往复2次，曲轴转动2周，做功1次，所以该柴油机1s内完成20个工作循环，对外做功20次，活塞往复运动40次．

- 【题文2】一台单缸四冲程柴油机，它的转速为800转/分，做功冲程时推动活塞一次做功1500J，那么，每分钟完成 400 次工作循环，功率为 10 kW．

- 【解析】飞轮转速为800r/min，因一个工作循环活塞往复2次，曲轴转动2周，做功1次，所以，该柴油机1min飞轮转动800圈，对外做功400次；该柴油机1min内做的总功W=400×1500J=6×105J，柴油机的功率P=W /t =6×105J/ 60s =1×104W=10kW．

- 【题文3】一台单缸四冲程柴油机，每分钟转1800r，每一个工作循环燃气做的功为500J，柴油的热值为4.3×107J/kg．问：

- （1）此柴油机在1h内做了多少功？

- 【解析】由于每四冲程为一个工作循环，每一个工作循环为两转，

- 所以，该柴油机每分钟有1800/2=900个工作循环，

- 此柴油机在1h内做功：W=500J×900×60×60s=2.7×107J；

- （2）如果此柴油机的效率为30%，做这些功需要完全燃烧多少柴油？

- 【解析】由η=W有 /W总 可得，

- W总=W有 /30% =2.7×107J /30% =9×107J，

- 此时W总=Q，由Q=mq可得，

- m=W总 /q =9×107J/ 4.3×107J/kg ≈2.1kg．

- 【题文4】近年来，汽车逐步走进了普通百姓的家庭．

- （1）现在汽车的发动机大多是用汽油作燃料的汽油机，如图所示汽油机正处在 压缩 冲程．

- 【解析】由图可知，两个气门都关闭，活塞向上运动，所以是压缩冲程。

- （2）由于过度开发和使用加剧了不可再生能源的消耗，现在很多地方在使用乙醇汽油．乙醇汽油是-种由乙醇和普通汽油按-定比例混配形成的替代能源，其中普通汽油体积占90%，乙醇（即酒精）体积占10%．请写出使用乙醇汽油的好处之一是 节约石油资源，环保。

- 【解析】使用乙醇汽油的好处：乙醇汽油污染小，并且乙醇汽油是可再生能源，可以节约不可再生能源。

- （3）某型号汽车使用上述乙醇汽油，在水平路面上匀速行驶，受到的阻力是900N，行驶的路程为100km，已知该汽车此时的效率为25%，求这段时间内消耗的乙醇汽油的质量为多少千克？（乙醇汽油热值为4.6×107J/kg，发动机牵引力所做的功为有用功）（保留小数点后一位数字）

- 【解析】因为在水平路面上匀速行驶，

- 所以F=f=900N

- 汽车做的有用功为：

- W有用=Fs=900N×100×103m=9×107J，

- 因为η=W有用 /Q

- 所以Q=W有用 /η =9×107J /25% =3.6×108J，

- 又因为Q=qm，

- 所以乙醇汽油的质量为：

- m=Q /q =3.6×108J /4.6×107J/kg ≈7.8kg．

- （4）四冲程内燃机，在 做功 冲程将内能转化为机械能．一台单缸四冲程汽油机，飞轮转速是1200r/min，该汽油机每秒钟内完成 40 个冲程，对外做功 10 次．

- 【解析】内燃机的四个冲程中有两个冲程发生能量转化，一是压缩冲程中机械能转化为内能，压缩冲程是依靠飞轮的惯性完成的；二是做功冲程中内能转化为机械能．已知冲程汽油机的飞轮转速是1200r/min，即每秒钟转20圈，完成40个冲程，10个工作循环，做功10次．

- （5）热机（如汽车、拖拉机的发动机等）是将燃料的内能转化为机械能的装置．热机的发展和应用推动了社会的快速发展、热机在能的转化过程中不可避免地要损失一部分能量，请列举出2个热机在工作过程中存在的能量损失．

- 热机排出的尾气仍有较高的温度，因此要损失一部分内能；燃烧不充分有部分能量没有充分释放或转化；或克服摩擦要对外做功损失部分能量等；热机本身要散热（任选两个即可）．

- 【题文5】一台单缸四冲程柴油机活塞的横截面积为600cm2，活塞的行程是10cm，做功冲程的平均压强是3.5×105Pa．求：

- （1）做功冲程中气体做的功．

- 【解析燃气对活塞的平均压力：

- F=pS=3.5×105Pa×600×10-4m2=21000N；

- 一个做功冲程中燃气对活塞做的功：

- W1=Fs=21000N×10×10-2m=2100J.

- （2）若柴油机飞轮的转速是　1200r/min，则柴油机满负荷工作时的功率多大？（不计摩擦损失）

- 【解析】飞轮转速：1200r/min=20r/s，

- 因为一个工作循环飞轮转2圈，完成4个冲程，做功一次，

- 所以每秒共有10个工作循环，对外做功10次；

- 该柴油机每秒做的功：

- W=10×2100J=21000J，

- 柴油机的功率为：

- P=W /t =21000J /1s =21000W.

- （3）如果汽油机满负荷工作时每分钟消耗100g汽油，这种汽油机把内能转化为机械能的效率是多少？（柴油热值为　3.3×107J/kg）

- 【解析】柴油机满负荷工作时1min做的功：

- W′=Pt=21000W×1×60s=1.26×106J；

- 每分钟柴油完全燃烧产生的热量：

- Q=mq=3.3×107J/kg×100×10-3kg=3.3×106J；

柴油机的效率：

η=W′/ Q =1.26×106J /3.3×106J =38%.