八下物理“滑轮”高频知识点问答48个

- 一、基础概念与分类

- 1、什么是滑轮？

- 答：能绕轴转动、边缘有凹槽的圆轮，用于改变力的方向或省力。

- 2、滑轮分为哪两类？

- 答：定滑轮和动滑轮。

- 3、定滑轮的特点是什么？

- 答：轴固定不动，不省力（F=G），但能改变力的方向。

- 4、动滑轮的特点是什么？

- 答：轴随物体移动，省一半力（F= 1/2 G），但费距离且不改变力的方向。

- 5、定滑轮的实质是什么？

- 答：等臂杠杆（支点在轴心，力臂=半径）。

- 6、动滑轮的实质是什么？

- 答：省力杠杆（支点在边缘，动力臂=直径，阻力臂=半径）。

- 7、如何判断滑轮是“定”还是“动”？

- 答：看滑轮轴是否移动——轴固定为定滑轮，轴移动为动滑轮。

- 8、定滑轮的机械效率是100%吗？为什么？

- 答：理论上为100%（仅改变方向），实际因摩擦和自重效率略低。

- 9、动滑轮一定能省一半力吗？

- 答：仅限竖直使用且不计摩擦和滑轮重，水平拉动物体时可能不省力。

- 10、滑轮组的作用是什么？

- 答：既能省力又能改变力的方向。

- 11、滑轮组的省力情况由什么决定？

- 答：由承担物重的绳子段数（n）决定，F= 1/n (G 物+G 动)。

- 12、如何数滑轮组中承担物重的绳子段数（n）？

- 答：数直接连接动滑轮的绳子段数（或“切割”动滑轮与定滑轮之间的绳子）。

- 13、用滑轮组提升重物时，绳子自由端移动距离s 与物体上升高度 h 的关系？

- 答：s=nh（n为绳子段数）。

- 14、一个动滑轮和一个定滑轮组成的滑轮组，有几种绕线方式？

- 答：两种（n=2或n=3）。

- 15、滑轮组中，动滑轮越多越省力吗？

- 答：不一定，需看具体绕法（n的大小）。

- 16、使用滑轮组时，若忽略滑轮重和摩擦，拉力F 与物重 G 的关系？

- 答：F=G/n；

- 17、滑轮组的机械效率公式是什么？

- 答：η=W有用/W总=Gh/Fs=G/nF；

- 18、提高滑轮组机械效率的方法有哪些？

- 答：减小动滑轮重、减小摩擦、增加物重（增大有用功占比）。

- 19、为什么实际使用滑轮组时拉力大于理论值？

- 答：需克服动滑轮重、摩擦和绳子自重。

- 20、水平使用的滑轮组如何计算拉力？

- 答：F= f/n（f为物体受到的摩擦力）。

- 二、滑轮组设计与绕线

- 21、画出用最省力的方式提升重物的滑轮组绕线图（n=3）。

- 答：绳子从动滑轮开始绕，依次穿过定滑轮和动滑轮（共3段绳子承担物重）。

- 22、如何设计一个拉力方向向下且省力的滑轮组？

- 答：绳子固定在定滑轮上，向下拉时n=2或3（如n=2：定滑轮在下，动滑轮在上）。

- 23、若要求滑轮组既省力又改变力的方向，最少需要几个滑轮？

- 答：两个（一个定滑轮和一个动滑轮）。

- 24、用滑轮组提升重物，若n=4，至少需要几个动滑轮和定滑轮？

- 答：两个动滑轮和两个定滑轮（或一个定滑轮，具体看绕法）。

- 25、为什么滑轮组绕线时要从动滑轮开始？

- 答：可增加承担物重的绳子段数（n），使拉力更小。

- 26、如何用滑轮组实现“省力但费距离”的效果？

- 答：增加动滑轮数量或绕线方式使n增大（如n=4时，拉力 F= G/4，但s=4h）。

- 27、用同一滑轮组提升不同重物，机械效率会变化吗？

- 答：会。物重越大，机械效率越高（有用功占比增大）。

- 28、滑轮组中，若绳子自由端移动速度为v，物体上升速度是多少？

- 答：v物= v/n；

- 三、综合应用与易错题

- 29、滑轮组机械效率小于1的原因是什么？

- 答：需克服动滑轮重、摩擦和绳子自重做额外功。

- 30、为什么塔吊使用滑轮组？

- 答：省力（减小电机负荷）且能改变拉力方向。

- 31、用滑轮组提升重物时，若绳子突然断裂，重物会如何运动？

- 答：若忽略空气阻力，重物会竖直下落（受重力作用）。

- 32、使用滑轮组时，为什么拉力实际值比理论计算值（F=G/n）要大？

- 答：因为理论计算忽略动滑轮重力、绳重和摩擦，实际使用时需额外克服这些力。

- 33、用同一滑轮组先后提升不同重物，机械效率会如何变化？为什么？

- 答：提升较重物体时效率更高，因为有用功占比增大，额外功（如动滑轮重）占比减小。

- 34、如何设计一个既能省力又能改变施力方向的滑轮组？画出最少滑轮数的绕线示意图。

- 答：至少需要1个动滑轮和1个定滑轮。绕线从动滑轮开始，自由端向上绕过定滑轮后向下拉（n=2）。

- 35、若用滑轮组提升重物时，绳子突然卡在滑轮槽中，会发生什么现象？

- 答：重物会停止运动，此时滑轮变为固定支点，可能损坏绳子或滑轮。

- 36、为什么高层建筑吊篮使用滑轮组而非直接拉升？

- 答：滑轮组可大幅减小所需拉力（省力），并允许改变施力方向，便于地面操作。

- 37、用滑轮组匀速提升重物时，若增大提升速度，拉力是否变化？为什么？

- 答：拉力不变。匀速运动时拉力仅需平衡重力（F=G/n），与速度无关（忽略加速度和摩擦）。

- 38、若滑轮组中动滑轮生锈导致摩擦增大，机械效率如何变化？

- 答：效率降低，因为额外功（克服摩擦）增加，有用功占比减小。

- 39、用轻质动滑轮和重动滑轮分别提升同一物体，哪种情况机械效率更高？为什么？

- 答：轻质动滑轮效率更高，因为额外功（克服动滑轮重）更少。

- 40、为什么起重机滑轮组的钢丝绳需要定期更换？

- 答：长期使用后钢丝绳会磨损、变形或产生疲劳裂纹，存在断裂风险。

- 41、若滑轮组中某段绳子断裂，重物会如何运动？

- 答：重物会加速下落（自由落体），若剩余绳子仍承担部分重量，可能减速下落。

- 42、为什么定滑轮可以改变力的方向但不能省力？

- 答：定滑轮实质是等臂杠杆（L₁=L₂），根据杠杆原理F₁=F₂，故不省力。

- 43、在太空（失重环境）中能否使用滑轮组？为什么？

- 答：不能。滑轮组依赖重力产生张力，失重时绳子无法绷紧，无法传递拉力。

- 44、若用滑轮组提升重物时，拉力方向与竖直方向成θ角，如何计算有效拉力？

- 答：有效拉力为 F 有效=Fcosθ，需满足 Fcosθ= G/n；

- 45、为什么实际使用中，滑轮组的机械效率不可能达到100%？

- 答：必然存在额外功（动滑轮重、摩擦、绳重等），有用功永远小于总功。

- 46、若动滑轮质量分布不均匀，对滑轮组使用有何影响？

- 答：可能导致转动不平衡，增加摩擦和磨损，降低机械效率。

- 47、为什么有些滑轮组采用多个定滑轮和动滑轮组合？

- 答：进一步增大n值以更省力（如n=6时F=G/6），或适应复杂施力方向需求。

- 48、若用滑轮组水平匀速拉动物体，拉力做功是否等于物体动能增量？为什么？

- 答：不等于。匀速运动时动能不变，拉力做功全部用于克服摩擦力（转化为内能）。

八下物理“滑轮”高频知识点问答48个

- 一、基础概念与分类

- 1、什么是滑轮？

- 答：能绕轴转动、边缘有凹槽的圆轮，用于改变力的方向或省力。

- 2、滑轮分为哪两类？

- 答：定滑轮和动滑轮。

- 3、定滑轮的特点是什么？

- 答：轴固定不动，不省力（F=G），但能改变力的方向。

- 4、动滑轮的特点是什么？

- 答：轴随物体移动，省一半力（F= 1/2 G），但费距离且不改变力的方向。

- 5、定滑轮的实质是什么？

- 答：等臂杠杆（支点在轴心，力臂=半径）。

- 6、动滑轮的实质是什么？

- 答：省力杠杆（支点在边缘，动力臂=直径，阻力臂=半径）。

- 7、如何判断滑轮是“定”还是“动”？

- 答：看滑轮轴是否移动——轴固定为定滑轮，轴移动为动滑轮。

- 8、定滑轮的机械效率是100%吗？为什么？

- 答：理论上为100%（仅改变方向），实际因摩擦和自重效率略低。

- 9、动滑轮一定能省一半力吗？

- 答：仅限竖直使用且不计摩擦和滑轮重，水平拉动物体时可能不省力。

- 10、滑轮组的作用是什么？

- 答：既能省力又能改变力的方向。

- 11、滑轮组的省力情况由什么决定？

- 答：由承担物重的绳子段数（n）决定，F= 1/n (G 物+G 动)。

- 12、如何数滑轮组中承担物重的绳子段数（n）？

- 答：数直接连接动滑轮的绳子段数（或“切割”动滑轮与定滑轮之间的绳子）。

- 13、用滑轮组提升重物时，绳子自由端移动距离s 与物体上升高度 h 的关系？

- 答：s=nh（n为绳子段数）。

- 14、一个动滑轮和一个定滑轮组成的滑轮组，有几种绕线方式？

- 答：两种（n=2或n=3）。

- 15、滑轮组中，动滑轮越多越省力吗？

- 答：不一定，需看具体绕法（n的大小）。

- 16、使用滑轮组时，若忽略滑轮重和摩擦，拉力F 与物重 G 的关系？

- 答：F=G/n；

- 17、滑轮组的机械效率公式是什么？

- 答：η=W有用/W总=Gh/Fs=G/nF；

- 18、提高滑轮组机械效率的方法有哪些？

- 答：减小动滑轮重、减小摩擦、增加物重（增大有用功占比）。

- 19、为什么实际使用滑轮组时拉力大于理论值？

- 答：需克服动滑轮重、摩擦和绳子自重。

- 20、水平使用的滑轮组如何计算拉力？

- 答：F= f/n（f为物体受到的摩擦力）。

- 二、滑轮组设计与绕线

- 21、画出用最省力的方式提升重物的滑轮组绕线图（n=3）。

- 答：绳子从动滑轮开始绕，依次穿过定滑轮和动滑轮（共3段绳子承担物重）。

- 22、如何设计一个拉力方向向下且省力的滑轮组？

- 答：绳子固定在定滑轮上，向下拉时n=2或3（如n=2：定滑轮在下，动滑轮在上）。

- 23、若要求滑轮组既省力又改变力的方向，最少需要几个滑轮？

- 答：两个（一个定滑轮和一个动滑轮）。

- 24、用滑轮组提升重物，若n=4，至少需要几个动滑轮和定滑轮？

- 答：两个动滑轮和两个定滑轮（或一个定滑轮，具体看绕法）。

- 25、为什么滑轮组绕线时要从动滑轮开始？

- 答：可增加承担物重的绳子段数（n），使拉力更小。

- 26、如何用滑轮组实现“省力但费距离”的效果？

- 答：增加动滑轮数量或绕线方式使n增大（如n=4时，拉力 F= G/4，但s=4h）。

- 27、用同一滑轮组提升不同重物，机械效率会变化吗？

- 答：会。物重越大，机械效率越高（有用功占比增大）。

- 28、滑轮组中，若绳子自由端移动速度为v，物体上升速度是多少？

- 答：v物= v/n；

- 三、综合应用与易错题

- 29、滑轮组机械效率小于1的原因是什么？

- 答：需克服动滑轮重、摩擦和绳子自重做额外功。

- 30、为什么塔吊使用滑轮组？

- 答：省力（减小电机负荷）且能改变拉力方向。

- 31、用滑轮组提升重物时，若绳子突然断裂，重物会如何运动？

- 答：若忽略空气阻力，重物会竖直下落（受重力作用）。

- 32、使用滑轮组时，为什么拉力实际值比理论计算值（F=G/n）要大？

- 答：因为理论计算忽略动滑轮重力、绳重和摩擦，实际使用时需额外克服这些力。

- 33、用同一滑轮组先后提升不同重物，机械效率会如何变化？为什么？

- 答：提升较重物体时效率更高，因为有用功占比增大，额外功（如动滑轮重）占比减小。

- 34、如何设计一个既能省力又能改变施力方向的滑轮组？画出最少滑轮数的绕线示意图。

- 答：至少需要1个动滑轮和1个定滑轮。绕线从动滑轮开始，自由端向上绕过定滑轮后向下拉（n=2）。

- 35、若用滑轮组提升重物时，绳子突然卡在滑轮槽中，会发生什么现象？

- 答：重物会停止运动，此时滑轮变为固定支点，可能损坏绳子或滑轮。

- 36、为什么高层建筑吊篮使用滑轮组而非直接拉升？

- 答：滑轮组可大幅减小所需拉力（省力），并允许改变施力方向，便于地面操作。

- 37、用滑轮组匀速提升重物时，若增大提升速度，拉力是否变化？为什么？

- 答：拉力不变。匀速运动时拉力仅需平衡重力（F=G/n），与速度无关（忽略加速度和摩擦）。

- 38、若滑轮组中动滑轮生锈导致摩擦增大，机械效率如何变化？

- 答：效率降低，因为额外功（克服摩擦）增加，有用功占比减小。

- 39、用轻质动滑轮和重动滑轮分别提升同一物体，哪种情况机械效率更高？为什么？

- 答：轻质动滑轮效率更高，因为额外功（克服动滑轮重）更少。

- 40、为什么起重机滑轮组的钢丝绳需要定期更换？

- 答：长期使用后钢丝绳会磨损、变形或产生疲劳裂纹，存在断裂风险。

- 41、若滑轮组中某段绳子断裂，重物会如何运动？

- 答：重物会加速下落（自由落体），若剩余绳子仍承担部分重量，可能减速下落。

- 42、为什么定滑轮可以改变力的方向但不能省力？

- 答：定滑轮实质是等臂杠杆（L₁=L₂），根据杠杆原理F₁=F₂，故不省力。

- 43、在太空（失重环境）中能否使用滑轮组？为什么？

- 答：不能。滑轮组依赖重力产生张力，失重时绳子无法绷紧，无法传递拉力。

- 44、若用滑轮组提升重物时，拉力方向与竖直方向成θ角，如何计算有效拉力？

- 答：有效拉力为 F 有效=Fcosθ，需满足 Fcosθ= G/n；

- 45、为什么实际使用中，滑轮组的机械效率不可能达到100%？

- 答：必然存在额外功（动滑轮重、摩擦、绳重等），有用功永远小于总功。

- 46、若动滑轮质量分布不均匀，对滑轮组使用有何影响？

- 答：可能导致转动不平衡，增加摩擦和磨损，降低机械效率。

- 47、为什么有些滑轮组采用多个定滑轮和动滑轮组合？

- 答：进一步增大n值以更省力（如n=6时F=G/6），或适应复杂施力方向需求。

- 48、若用滑轮组水平匀速拉动物体，拉力做功是否等于物体动能增量？为什么？

- 答：不等于。匀速运动时动能不变，拉力做功全部用于克服摩擦力（转化为内能）。